Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:

UA-2021-04-30-001627-c

Закупівля індивідуального обмундирування, код ДК 021:2015 - 35810000-5 (Бойове спорядження) 2 лоти: лот № 1 – Окуляри-маски захисні балістичні спеціальні (Бойове спорядження, код ДК 021:2015 - 35812300-2); лот № 2 – Окуляри захисні балістичні зі змінними лінзами спеціальні (Бойове спорядження, код ДК 021:2015 - 35812300-2) для забезпечення потреб військової частини Е 6117 СБ України.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі індивідуального обмундирування, код ДК 021:2015 - 35810000-5 (Бойове спорядження)

| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Од. виміру | Кількість | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 – Окуляри-маска захисні балістичні спеціальні |  |  |  |  |
| 1. | Окуляри-маска захисні балістичні спеціальні ESS Influx AVS Goggle*, або еквівалент | комплект | 100 | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Окуляри-маска захисні балістичні – повинні відповідати цим технічним характерис-тикам. Окуляри–маска захисні балістичних (далі за текстом – виріб), призначені для індивідуального захисту органів зору військовослужбовця від різноманітних загроз штучного (дії твердих уламків чи бризок рідини, тощо) та природного походження (ультрафіолетове випромінювання, пісок, пил, тощо), а також від будь-якої комбінації таких загроз при виконанні бойових та навчально-бойових завдань. Виріб повинен бути сумісним з шоломами, прицілами нічного бачення, оптичними приладами (біноклями, прицілами, зоровими трубами) та індивідуальними засобами захисту слуху (навушниками, берушами). Окуляри–маска захисні балістичні повинні забезпечувати користувачеві: - захист органів зору від впливу дрібних уламків, утворених у наслідок балістичного та механічного впливу на об’єкти; впливу вітру, пилу і рідин (у тому числі технічних); - 100 % захист від ультрафіолетового випромінювання (промені спектру А і В); У верхній частині маски повинна бути кліпса, яка є частиною вентиляційної системи, за її допомогою можна швидко та беззвучно змінити позицію лінзи, тим самим створюючи додаткові щілини для потрапляння повітря, або навпаки повернути лінзу в початкову позицію при ризику потрапляння пилу чи дрібних часток всередину маски. По периметру маски мають бути отвори та захисні накладки із пінистого матеріалу, який запобігатиме потраплянню пилу та піску всередину виробу. Також маска повинна мати утримуючий ремінець, шириною не менше 3 см, який має регулюватися за об'ємом голови та мати обертальне кріплення до маски для точного підстроювання маски до будь-якого шолому/каски, а також для можливості швидкого від'єднання ремінцю від маски. Виріб повинен мати дві з'ємні лінзи: прозору та сіру. Матеріал лінз – полікарбонат товщиною не менше 3 мм з додатковим покриттям, що запобігає запотіванню з внутрішньої сторони та покриттям проти подряпин з зовнішньої сторони. Виріб в зборі для носіння повинен мати вагу не більше ніж 145 грам без урахування чохла та додаткових аксесуарів, як базових, так і опціональних. Комплект – не більше 260 грам. Оправа може бути чорного кольору або кольору «coyote»*, або еквівалент. В комплект має входити: м'який чохол-протирка, нейлоновий транспортувальний чохол, дві захисні полікарбонатні лінзи, маска (оправа), утримуючий ремінець.зборів. |
| Лот № 2 – Окуляри захисні балістичні зі змінними лінзами спеціальні |  |  |  |  |
| 1. | Окуляри захисні балістичні зі змінними лінзами спеціальні ESS Crossbow 3 LS Kit*, або еквівалент | комплект | 400 | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Окуляри захисні балістичні зі змінними лінзами спеціальні – повинні відповідати цим технічним характеристикам. Окуляри захисні балістичні зі змінними лінзами спеціальні (далі – виріб) повинні забезпечувати захист очей військовослужбовця від осколків та уламків, які утворюються при детонації вибухівки та інших вибухових пристроїв, а також від різноманітних загроз штучного (тверді уламки чи бризки рідини) та природного походження (пісок, пил тощо), 100% захищати очі від ультрафіолетового випромінювання (промені спектру А і В ), в будь-якій комбінації таких загроз. Виріб повинен мати три з'ємні лінзи: прозору, жовту та сіру. Матеріал лінз – полікарбонат товщиною не менше 2,4 мм з додатковим покриттям, що запобігає запотіванню з внутрішньої сторони та покриттям проти подряпин з зовнішньої сторони. Матеріал дужок – синтетичний поліамід (нейлон*, або еквівалент) з додатковими вставками із прорезиненого матеріалу. Виріб в зборі для носіння повинен мати вагу не більше ніж 40 грам без урахування чохла та додаткових аксесуарів, як базових, так і опціональних. Комплект – не більше 230 грам. Оправа має бути суцільною, чорного кольору або кольору «coyote»*, або еквівалент, повинна мати кліпсу для фіксації лінзи. Наносник повинен бути з'ємним з захисною накладкою із прорезиненого матеріалу. Оправа має фіксувати окуляри на голові в трьох точках. Змінні компоненти повинні встановлюватись та зніматись без необхідності застосування будь-яких інструментів. В комплект має входити: жорсткий чохол, м'який чохол, еластичний утримуючий ремінець, три лінзи, оправа, наносник. |

*Обгрунтування вибору:

вказані моделі з використанням матеріалів зазначених в технічних характеристиках та описах виробів, тривалий час використовуються співробітниками військової частини Е 6117 СБ України при виконанні спеціальних завдань. При цьому, вказані моделі зарекомендували себе як надійні, а також забезпечували необхідну ефективність при виконанні покладених завдань на спеціальні підрозділи, в т.ч. під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на Сході України.

Вимоги до предмету закупівлі:

Лот № 1 – Окуляри-маска захисні балістичні спеціальні

Маркування предмета повинно відповідати вимогам ДСТУ EN 166. Обов’язковому маркуванню підлягають світлофільтри та оправи предмету  – згідно вимог пункту 9 ДСТУ EN 166 “Marking” (Маркування).

Учасник забезпечує відповідність якості виробу вимогам цього технічного опису та гарантує термін експлуатації два роки з дати її початку, при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.

Лот № 2 – Окуляри захисні балістичні зі змінними лінзами спеціальні

Маркування предмета повинно відповідати вимогам ДСТУ EN 166.

Обов’язковому маркуванню підлягають світлофільтри та оправи предмету  – згідно вимог пункту 9 ДСТУ EN 166 “Marking” (Маркування).

Учасник забезпечує відповідність якості виробу вимогам цього технічного опису та гарантує термін експлуатації два роки з дати її початку, при дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання.