Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-06-10-004415-b.

Закупівля конструкцій та їх частин, код ДК 021:2015 – 44210000-5 (Постові кіоски) для забезпечення потреб УЗСЗ ГУ ВБ СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 280 000,00 грн. (з ПДВ) (КПКВ 6521010 по КЕКВ 3110).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі конструкцій та їх частин, код ДК 021:2015 - 44210000-5

(Постові кіоски)

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Од. вим. | К-ть | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постовий кіоск №1 | шт. | 1 | Каркас:(2000 мм х 1500 мм х 2800 мм) суцільнозварна металева конструкція виготовлена з профільної труби товщиною не менше 2 мм, відповідно до креслення. Зовнішня обшивка: вологостійка плита ОСБ, товщиною не менше 12 мм, алюмінієвий композит (колір Графіт), кріпиться заклепками по металу до каркасу. Кутові планки – колір RAL 7024 (антрацит). Внутрішня обшивка: утеплення стін та стелі :базальтова вата товщиною не менше 100 мм, класифікація по горючості – НГ, паро-гідробар’єр, ламіноване ДСП товщиною 18мм колір Бук Баварія ES. Підлога: підшивка - сталевий лист з полімерним покриттям, товщиною не менше 0,4мм, вологостійка ОСБ плита товщиною не менше 12 мм, пінополістирол товщиною не менше 50 мм, вологостійка ОСБ плита товщиною не менше 12 мм, лінолеум напівкомерційний, ПВХ плінтус (колір лінолеуму та плінтусу подібний до кольору ДСП, яким обшито стіни). Дах: односхильний с фальшпанеллю, вкритий металевим листом, товщиною не менше 1,5 мм, еврорубероїд нанесений на лист. Вікна: металопластикові – 3 шт., колір білий, двокамерні склопакети, зовнішня ламінація – колір антрацит, тонування скла вікон дзеркальною плівкою протиуламковою (товщина плівки не менше 12 mil(300 мікрон): - вікно глухе на фасаді, ширина - 1500 мм, висота – 1100 мм, з фірткою та поворотним механізмом, розташованими по центру в нижній частині вікна, ширина - 600 мм, висота – 500 мм; - вікно глухе на задній частині, ширина - 1500 мм, висота – 500 мм; - вікно глухе на торцевій частині, ширина - 1000 мм, висота – 1100 мм. Всі вікна розташовані на висоті 900 мм від нижнього краю постового кіоску. Всі вікна повинні мати зовнішні підвіконня та облаштовані лиштвою з внутрішньої сторони. Двері металопластикові, не менше трьох петель, комплектуються п’ятипунктним замком та двосторонньою ручкою, зовнішня ламінація – колір антрацит, тонування скла дзеркальною плівкою протиуламковою, товщина плівки не менше 12 mil(300 мікрон), низ двері - сендвіч. Дотягувач дверей в комплекті. Стеля: пластикова вагонка ПВХ білого кольору. Передбачити технологічні отвори для підведення комунікацій (кабелів живлення, лінії зв’язку та відеоспостереження) діаметром 30-40 мм в нижній частині фасаду. Монтаж електропроводів повинен бути здійснений в коробах. Електрообладнання: провід мідний ВВГ НГ, на освітлення – 2х1,5, на розеточну групу – 3х2,5, світильник внутрішній накладний,на стелі – LED 26W – 1 шт., для електро-конвектора та кондиціонера розетки одинарні - 2 шт,. розетки двійні - 2 шт. (всі розетки – накладного типу, не менше 16А), вимикач – 1 шт. Електричний щиток з автоматами - 5 шт. (автомат ввідний 25А-40А - 1 шт., автомати 16А (обігрівач, кондиціонер, розетки – 2 шт.), диференційний автома-тичний вимикач), зовнішня коробка для підключення 220 V Електричний конвектор підвісний, потужністю не менше 1,5 кВт – 1шт. Кондиціонер потужністю не менше 2,0 кВт, з монтажем – 1 шт., полиця для монтажу зовнішнього блоку – 1 шт. Водостічна система (колір антрацит) – 1 к-т. |
| 2. | Постовий кіоск №2 | шт. | 1 | Каркас:(2000 мм х 1500 мм х 2800 мм) суцільнозварна металева конструкція виготовлена з профільної труби товщиною не менше 2 мм, відповідно до креслення. Зовнішня обшивка: вологостійка плита ОСБ, товщиною не менше 12 мм, алюмінієвий композит (колір Графіт), кріпиться заклепками по металу до каркасу. Кутові планки – колір RAL 7024 (антрацит). Внутрішня обшивка: утеплення стін та стелі :базальтова вата товщиною не менше 100 мм, класифікація по горючості – НГ, паро-гідробар’єр, ламіноване ДСП товщиною 18мм, колір Бук Баварія ES. Підлога: підшивка - сталевий лист з полімерним покриттям, товщиною не менше 0,4мм, вологостійка ОСБ плита товщиною не менше 12 мм, пінополістирол товщиною не менше 50 мм, вологостійка ОСБ плита товщиною не менше 12 мм, лінолеум напівкомерційний, ПВХ плінтус (колір лінолеуму та плінтусу подібний до кольору ДСП, яким обшито стіни). Дах: односхильний с фальшпанеллю, вкритий металевим листом, товщиною не менше 1,5 мм, еврорубероїд нанесений на лист. Вікна: металопластикові – 3 шт., колір білий, двокамерні склопакети, зовнішня ламінація – колір антрацит, тонування скла вікон дзеркальною плівкою протиуламковою (товщина плівки не менше 12 mil(300 мікрон): - вікно глухе на фасаді, ширина - 1500 мм, висота – 1100 мм, з фірткою та поворотним механізмом, розташованими по центру в нижній частині вікна, ширина - 600 мм, висота – 500 мм); - вікно глухе на задній частині, ширина - 1500 мм, висота – 500 мм; - вікно глухе на торцевій частині, ширина - 1000 мм, висота – 1100 мм. Всі вікна розташовані на висоті 900 мм від нижнього краю постового кіоску. Всі вікна повинні мати зовнішні підвіконня та облаштовані лиштвою з внутрішньої сторони. Двері металопластикові, не менше трьох петель, комплектуються п’ятипунктним замком та двосторонньою ручкою, зовнішня ламінація – колір антрацит, тонування скла дзеркальною плівкою протиуламковою, товщина плівки не менше 12 mil(300 мікрон), низ двері - сендвіч. Дотягувач дверей в комплекті. Стеля: пластикова вагонка ПВХ білого кольору. Передбачити технологічні отвори для підведення комунікацій (кабелів живлення, лінії зв’язку та відеоспостереження) діаметром 30-40 мм в нижній частині фасаду. Монтаж електропроводів повинен бути здійснений в коробах. Електрообладнання: провід мідний ВВГ НГ, на освітлення – 2х1,5, на розеточну групу – 3х2,5, світильник внутрішній накладний,на стелі – LED 26W – 1 шт., для електро-конвектора та кондиціонера розетки одинарні - 2 шт,. розетки двійні - 2 шт. (всі розетки - накладного типу, не менше 16А), вимикач – 1 шт. Електричний щиток з автоматами - 5 шт. (автомат ввідний 25А-40А - 1 шт., автомати 16А (обігрівач, кондиціонер, розетки – 2 шт.), диференційний автоматичний вимикач), зовнішня коробка для підключення 220 V Електричний конвектор підвісний, потужністю не менше 1,5 кВт – 1шт. Кондиціонер потужністю не менше 2,0 кВт, з монтажем – 1 шт., полиця для монтажу зовнішнього блоку – 1 шт. Водостічна система (колір антрацит) – 1 к-т. |