ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект обладнання спеціального призначення у складі: цифровий відеореєстратор "SAFARI-VHD2" з мікрофонами, відеокамерами, іншими пристроями для його експлуатації та цифровими диктофонами MOSQUITO-ST-V4) - 1 комплект

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-07-05-006510-c

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: потреба у закупівлі комплекту обладнання спеціального призначення у складі: цифровий відеореєстратор "SAFARI-VHD2" з мікрофонами, відеокамерами, іншими пристроями для його експлуатації та цифровими диктофонами MOSQUITO-ST-V4, визначена необхідністю проведення звуко-, та відеозапису.

Технічні характеристики MOSQUITO-ST-V4:

кількість вбудованих мікрофонів: 2; доступ до інформації: запис на змінні картки пам'яті стандарту microSD; чутливість мікрофонів, м:: до 10; ємність вбудованого акумулятору, мА/год.: 200; максимальна тривалість звукозапису, год.: 60; габарити, мм: 55х24х6; вага, г: 15.

Технічні характеристики Safari-VHD2:

підключення камер: дві PAL або одна HD; підключення мікрофонів: два стереомікрофона; доступ до інформації: запис на змінні картки пам'яті стандарту microSD; передача інформації: Ethernet/3G/4G; керування за пультом ДУ: так; формат стиснення аудіо: АСС; формат стиснення відео: ААС/H.264; живлення, В: 5/220.

Технічні характеристики джерела живлення 2-3 Агод (SHDAP-23):

ємність, Агод.: 2-3; індикація стану акумуляторної батареї: так; габарити, мм: 73х50х10.

Технічні характеристики джерела живлення 5-6 Агод (SHDAP-56):

ємність, Агод.: 5-6; індикація стану акумуляторної батареї: так; габарити, мм: 142х50х7.

Технічні характеристики автомобільного блоку живлення (PS12-5.20):

вхідна напруга, В: 9-17; вихідна напруга, В: 4.2; вихідна потужність,Вт: 8,5; максимальний струм заряду, А: 2.

Технічні характеристики адаптеру змінного струму з функцією безперебійного живлення і зарядки акумулятора (NPC-5.20):

вхідна напруга, В: 90-240; вихідна напруга, В: 4.2; вихідна потужність, Вт: 8; Максимальний струм заряду,А : 2.

Технічні характеристики дротових мікрофонів з роз'ємами для відеокамер (CAM-2MIC-S):

довжина кабелю, мм: 500; напруга живлення, В: 3; еквівалентний шум (A-weighted), dB SPL: 23.

Технічні характеристики відеокамери MC-FLAT-PCF:

сенсор : 1/4” CMOS color; об’єктив : М7 x 0,35; роздільна здатність : 480 TVL; чутливість : 0.0055 Lux; відеовихід : PAL; функція UTC: так; напруга живлення, В: 3.3 - 4.8; споживана потужність, мВт: 300 (при 3.3 В); захист від перенапруги, В: до 17; габарити, мм: 18х9х6; вага, г: 2; довжина кабелю, мм : 500; можливість нарощування кабелю: так; кут огляду, град: 98; вхідний отвір, мм:  ≤0.9.

Технічні характеристики відеокамери MC-FLAT-P:

сенсор : 1/4” CMOS color; об’єктив : М7 x 0,35; роздільна здатність : 480 TVL; чутливість : 0.0055 Lux; відеовихід : PAL; функція UTC: так; напруга живлення, В: 3.3  - 4.8; споживана потужність, мВт: 300 (при 3.3 В); захист від перенапруги, В: до 17; габарити, мм: 18х9х6; вага,г: 2; довжина кабелю,мм : 500; можливість нарощування кабелю: так; кут огляду, град: 98; вхідний отвір, мм:  ≤0.9; для використання з інфрачервоним підсвічуванням: так.

ТЕХНІЧНІ характеристики відеокамери MC-CUBE-PCF:

сенсор : 1/4” CMOS color; об’єктив : М7 x 0,35; роздільна здатність : 480 TVL; чутливість, Lux: 0.0055; відеовихід : PAL; функція UTC : так; напруга живлення,В: 3.3 - 4.8; споживана потужність, мВт: 300 (при 3.3 В); захист від перенапруги, В: до 17; габарити, мм : 9х9х9; вага, г: 2; довжина кабелю,мм : 500; можливість нарощування кабелю: так; кут огляду, град: 98; вхідний отвір, мм:  ≤0.9.

Технічні характеристики відеокамери MC-CUBE-P:

сенсор : 1/4” CMOS color; об’єктив : М7 x 0,35; роздільна здатність : 480 TVL; чутливість, Lux: 0.0055; відеовихід : PAL; функція UTC : так; напруга живлення,В: 3.3 - 4.8; споживана потужність, мВт: 300 (при 3.3 В); захист від перенапруги, В: до 17; габарити, мм : 9х9х9; вага, г: 2; довжина кабелю,мм : 500; можливість нарощування кабелю: так; кут огляду, град: 98; вхідний отвір, мм:  ≤0.9; для використання з інфрачервоним підсвічуванням: так.

Технічні характеристики модулю інфрачервоного підсвічування для відеокамери (CAM-IR):

потужність ІЧ світлодіода, Вт: 0,5; сумісність з іншим обладнанням комплекту: так.

Технічні характеристики 3G/4G модем із зовнішнім живленням (SDH-4GHP):

напруга живлення, В: 5; споживана потужність, мВт: 500.не потребує адаптеру для підключення USB-пристроїв SHD-USBA;сумісність з іншим обладнанням комплекту: так.

Технічні характеристики тестеру карт пам'яті (MSD-TESTER):

типи карт пам’яті: SDHC/SDXC; формати карт пам’яті: microSD/SD; обсяг карт пам’яті, ГБ: від 4 до 2 ТБ; живлення: вбудований акумулятор типу 18650, мАгод: 2200.

Технічні характеристики пульту дистанційного керування (SHD-RCRD)

частотний діапазон прийому/передачі команд, Мгц : 429 - 441; максимальна вихідна потужність, мВт: 100; напруга живлення, в: 1.5; сумісність з іншим обладнанням комплекту: так.

У складі комплекту обладнання спеціального призначення:

Цифровий диктофон MOSQUITO-ST-V4 - 5 од.;

Цифровий відеореєстратор Safari-VHD2 - 1 од.;

Аккумуляторне джерело живлення 2-3 Агод (SHDAP-23) - 1 од.;

Аккумуляторне джерело живлення 5-6 Агод (SHDAP-56) - 1 од.;

Автомобільний блок живлення (PS12-5.20) - 1 од.;

Адаптер змінного струму з функцією безперебійного живлення і зарядки акумулятора (NPC-5.20) - 1 од.;

Дротові мікрофони з роз'ємом для відеокамери (CAM-2MIC-S) - 2 од.;

Відеокамера MC-FLAT-PCF - 2 од.;

Відеокамера MC-FLAT-P - 1 од.;

Відеокамера MC-CUBE-PCF - 2 од.;

Відеокамера MC-CUBE-P - 1 од.;

Модуль інфрачервоного підсвічування для відеокамери (CAM-IR) - 1 од.;

Адаптер для програмування з USB інтерфейсом (SDH-PROG) - 1 од.;

Адаптер для підключення відеореєстратора до мережі Ethernet (SDH-ETH) - 1 од.;

Адаптер для підключення USB-пристроїв (не з комплекту) (SDH-USBA) - 1 од.;

3G/4G модем із зовнішнім живленням (SDH-4GHP) - 1 од.;

Дротовий пульт ДУ з віброкнопкою (SHD-RCWB) - 1 од.;

Кабель для підключення диференційних мікрофонів та камер (PAL/HD) (CAM-2MDIF) - 1 од.;

Тестер карт пам'яті (MSD-TESTER) - 1 од.;

Натільний пояс (OG-TB1) - 1 од.;

Пульт ДУ (SHD-RCRD) - 1 од.;

Кейс для упаковки та транспортування (CASE) - 1 од..

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення (субвенція Харківської міської ради): розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 265 000,00 грн з ПДВ.

- Очікувальна вартість предмета закупівлі:  265 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.