Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-07-23-001462-b.

Закупівля електронного обладнання, код ДК 021:2015 – 31710000-6 (Засоби технічного захисту мовної інформації) для забезпечення потреб ГУ ВБ СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 300 000,00 грн. (з ПДВ) (КПКВ 6521010 по КЕКВ 3110).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі електронного обладнання, код ДК 021:2015 – 31710000-6 
(Засоби технічного захисту мовної інформації).

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Од. вим. | К-ть | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Засоби технічного захисту мовної інформації | к-т. | 13 | (Комплектація: - генератор шуму з кабелем електроживлення – 1 шт.; - вібровипромінювачі для встановлення на вікна – 14 шт.; - акустична колонка з кронштейном для кріплення – 1 шт.) |

- Призначення – для забезпечення технічного захисту мовної інформації від витоку акустичними і віброакустичними каналами.

- Технічні характеристики генератора шумових сигналів:

| № з/п | Характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Діапазон частот шумового сигналу | нижня границя не більше 180 Гц верхня границя не менше 5600 Гц |
|  | Усереднений максимальний рівень вихідного сигналу в діапазоні робочих частот: |  |
|  | - при підключенні акустичної колонки (на відстані 1м, відносно нульового значення, яке складає 2х10-5 Па) | не менше 80 дБ |
|  | - при підключенні вібровипромінювача (на віброізольованій сталевій масі вагою 10кг, відносно нульового значення, яке складає 3х10-4 м/с2) | не менше 50 дБ |
|  | Динамічний діапазон регулювання рівня вихідного сигналу (по кожному виходу окремо) | не менше 20 дБ |
|  | Діапазон температури, при якій генератор зберігає працездатність | нижня границя не вище +5 С верхня границя не нижче + 40 С |
|  | Кількість рівнозначних (однакових) вихідних каналів | 2 шт. |
|  | Режим роботи | безперервний |

2.1. Наявність регуляторів по кожному каналу: рівня вихідного шумового сигналу, окремих складових спектру (ВЧ, НЧ).

2.2. Наявність світлового індикатора рівня вихідного сигналу по кожному каналу окремо.

2.3. Електроживлення генератору має здійснюватися від загальної мережі електроживлення (220В/50Гц).

3. Технічні характеристики вібровипромінювачів (для встановлення на вікна):

| № з/п | Характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Тип (принцип роботи) | електромагнітні (електродинамічні) |
|  | Діапазон робочих частот | нижня границя не більше 180 Гц; верхня границя не менше 5600 Гц; |
|  | Опір обмотки | 50±5 Ом |
|  | Діапазон температури, при якій вібровипромінювач зберігає працездатність | нижня границя не вище -30 °С верхня границя не нижче +50 °С |
|  | Усереднений максимальний рівень вихідного сигналу в діапазоні робочих частот (на віброізольованій сталевій масі вагою 10кг, відносно нульового значення, яке складає 3х10-4 м/с2) | не менше 50 дБ |
|  | Рівні віброакустичного сигналу в октавних смугах частот, (на віброізольованій сталевій масі вагою 10кг, відносно нульового значення, яке складає 3х10-4 м/с2) |  |
|  | на частоті октави 250 Гц | не менше 35 дБ |
|  | на частоті октави 500 Гц | не менше 32 дБ |
|  | на частоті октави 1000 Гц | не менше 30 дБ |
|  | на частоті октави 2000 Гц | не менше 28 дБ |
|  | на частоті октави 4000 Гц | не менше 26 дБ |
|  | Режим роботи | безперервний |

4. Технічні характеристики акустичної колонки:

| № з/п | Характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Діапазон робочих частот | нижня границя не більше 180 Гц; верхня границя не менше 5600 Гц; |
|  | Діапазон температури, при якій акустична колонка зберігає працездатність | нижня границя не вище +5 °С верхня границя не нижче + 40 °С |
|  | Усереднений максимальний рівень, при підключенні до генератора (на відстані 1м, відносно нульового значення, яке складає 2х10-5 Па) | не менше 80 дБ |
|  | Номінальний опір | 8 Ом |
|  | Режим роботи | безперервний |

5. Засоби захисту мовної інформації (генератор шумових сигналів, вібровипромінювачі, акустична колонка) повинні бути сумісними між собою в роботі по технічним характеристикам.

6. Засоби захисту мовної інформації (генератор, вібровипромінювачі, акустична колонка) повинні мати чинний сертифікат відповідності або експертний висновок, що підтверджує їх відповідність у сфері ТЗІ (копія якого надається на момент поставки Товару на склад Покупця).

7. Гарантійний термін експлуатації засобів захисту мовної інформації – не менше 24 місяців.

8. Засоби захисту мовної інформації повинні мати експлуатаційну документацію відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601:2006.