Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-07-29-003977-b

Закупівля телевізійного й аудіовізуального обладнання, код ДК 021:2015 - 32320000-2 (Відеовідтворювальне обладнання до системи відеоспостереження) для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 600 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на проведення закупівлі телевізійного й аудіовізуального обладнання, код ДК 021:2015 - 32320000-2 (Відеовідтворювальне обладнання до системи відеоспостереження)

| № п/п | - Найменування | Опис предмету | - Один. виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Відеовідтворювальне обладнання до системи відеоспостереження | Відеовідтворювальне обладнання з можливістю підключення та запису не менше ніж 80 IP відеокамер з розширенням запису не гірше 1920х1080 пікселів. Повинно працювати під керуванням операційної системи Linux(х64). Має бути сумісним із встановленим обладнанням SOVA. Повинно встановлюватись в стійку. Системні вимоги до апаратної частини не гірше: процесор з базовою частотою не менше 2,1 ГГц, максимальною частотою 3,2 ГГц, кешем 22 Мб, 16 ядрами та 32 потоками опрацювання, об’ємом підтримуваної пам’яті не менше 1 Тб, підтримкою пам’яті типу DDR4, підтримкою слотів PCI Express версії 3.0; материнська плата з підтримкою оперативної пам’яті типу DDR4, не менше 8 слотів для оперативної пам’яті, не менше 2 слотів PCIExpress 3.0 x8 (x16) та 4 слотами PCI Express 3.0 х8, не менше 1 слоту PCI Express х4, основними роз’ємами живлення 24+8 pin, не менше 8-ми роз’ємів SATA версії 3.0. На задній панелі повинні бути наступні роз’єми: не менше 2 роз’ємів RJ-45 GigabitEthernet, не менше 2 роз’ємів USB 3.2, не менше 2 роз’ємів USB 2.0 та не менше 1 роз’єму СОМ, плата повинна підтримувати RAID масиви 0/1/5/10 та UEFI; оперативна пам'ять об’ємом не менше 16 Гб з частотою не менше 2666 МГц типу DDR4; Накопичувач інформації: типу SSD об’ємом від 120 Гб, максимальною швидкістю зчитування не менше 500 Мб/с, запису не менше 320 Мб/с; RAID-контролер на базі шини PCI-E х8, з 16 портами для підключення НЖМД, швидкістю передачі даних на порт не менше 12 Гбіт/с, об’ємом кеш-пам’яті 2 Гб частотою не менше 1866 МГц, підтримкою RAID масивів: 0/1/5/6/10/50/60, з встановленими НЖМД кількістю не менше 10 одиниць, ємністю не менше 8 Тб, об’ємом буферу не менше 256 Мб, швидкістю передачі даних не менше 255 Мб/с, швидкість оберту шпинделя не менше 7200 об/хв., розраховані на високі робочі навантаження не менше 500 Тб в рік. В комплекті з клавіатурою та маніпулятором типу миша. Підключення не менше 5 аналітичних модулів розпізнавання обличчя. | к-т | 1 |