Строк надання послуг – до 20.12.2021 року.

Місце надання Послуг: адміністративна будівля Мелітопольського РВ УСБУ в Запорізькій області (вул. Монастирська, 1а, м. Мелітополь, 72000).

- Розмір бюджетного призначення- 300000,00 грн.

- Очікувана вартість предмета закупівлі- 300000,00 грн.

- Обгрунтуання технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю будівельних робіт та поточного ремонту, код ДК 021:2015-45000000-7  (Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі Мелітопольського РВ УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Мелітополь, вул. Монастирська, 1а)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 7 |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 | 15,6 |
| 3 | Демонтаж опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 44,3 |
| 4 | Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 160,6 |
| 5 | Демонтаж плинтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 92,9 |
| 6 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 43,9 |
| 7 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 43,9 |
| 8 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 43,9 |
| 9 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 3 |
|  | Розділ №2. Будівельні роботи |  |  |
|  | СТІНИ |  |  |
| 10 | Закладка проема газобетонними блоками | м3 | 0,8 |
| 11 | Газобетон | м3 | 0,79 |
| 12 | Піна монтажна | л | 0,856 |
| 13 | Сумiш для укладання газобетонних блокiв [товщина швів від 1 до 6 мм] | кг | 20 |
| 14 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 162,5 |
| 15 | Клей для гипсокартона | т | 0,829 |
| 16 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 170,6 |
| 17 | Стрічка армувальна | м | 143 |
| 18 | Шпаклiвка Фугенфюлер | кг | 51,6 |
| 19 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (фальш короб -второй слой) | м2 | 9 |
| 20 | Клей для гипсокартона | т | 0,046 |
| 21 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 9,5 |
| 22 | Стрічка армувальна | м | 8 |
| 23 | Шпаклiвка Фугенфюлер | кг | 2,9 |
| 24 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 81 |
| 25 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 162,5 |
| 26 | Склосітка лугостійка ССШ-160 | м2 | 170,6 |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 162,5 |
| 28 | Шпатлівка Старт | кг | 162,5 |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм | м2 | 162,5 |
| 30 | Шпатлівка Старт | кг | 81,25 |
| 31 | Шпатлівка Фініш | кг | 81,25 |
| 32 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем | м2 | 162,5 |
| 33 | Element PRO Quartz грунтівка структурна, 25кг | кг | 92,6 |
| 34 | ELEMENT Dekor, "Travertino", фасадна силоксанова декоративна штукатурка , 15кг | кг | 633,75 |
| 35 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 162,5 |
| 36 | Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 1 раз | м2 | 162,5 |
|  | СТЕЛЯ |  |  |
| 37 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 40,3 |
| 38 | Влаштування натяжної стелі | м2 | 40,3 |
| 39 | Штучне сушіння покриттів стелі протягом однієї години | м2 | 40,3 |
| 40 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (короб) | м2 | 7,84 |
| 41 | Шурупи самонарізні 3,5*9,5 | шт | 122 |
| 42 | Профіль напрямний UD 28/27 | м | 7 |
| 43 | Профіль стійковий СD 60/27 | м | 20 |
| 44 | Дюбелі 6х40мм | шт | 13 |
| 45 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 1,74 |
| 46 | Шурупи самонарізні 3,5х25 | шт | 37 |
| 47 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 1,8 |
| 48 | Стрічка армувальна | м | 1,7 |
| 49 | Шпаклiвка Фугенфюлер | кг | 0,6 |
| 50 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами | м2 | 6,1 |
| 51 | Шурупи самонарізні 3,5х25 | шт | 317 |
| 52 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 6,4 |
| 53 | Стрічка армувальна | м | 5,4 |
| 54 | Шпаклiвка Фугенфюлер | кг | 1,9 |
| 55 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар | м2 | 7,84 |
| 56 | Склосітка лугостійка ССШ-160 | м2 | 8 |
| 57 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 7,84 |
| 58 | Шпатлівка Старт | кг | 12 |
| 59 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 7,84 |
| 60 | Шпатлівка Фініш | кг | 4 |
| 61 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін коробу декоративною сумішшю з наповнювачем | м2 | 7,84 |
| 62 | Element PRO Quartz грунтівка структурна, 25кг | кг | 4,5 |
| 63 | ELEMENT Dekor, "Travertino", фасадна силоксанова декоративна штукатурка , 15кг | кг | 30,6 |
| 64 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,84 |
| 65 | Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні коробу за 1 раз | м2 | 7,84 |
|  | ПІДЛОГА |  |  |
| 66 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 25,2 |
| 67 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,42 |
| 68 | Кутик 75х6 мм | т | 0,42 |
| 69 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 4,1 |
| 70 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 4,182 |
| 71 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0545 |
| 72 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0545 |
| 73 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 43,9 |
| 74 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 285,35 |
| 75 | Суха суміш СЕ 33 | кг | 17,82 |
| 76 | Хрестики для плитки | шт | 186 |
| 77 | Плитки керамогранитні для пiдлог з К ковзання - R13 , розмiр 600х600х10 мм | м2 | 44,78 |
| 78 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | м | 92,9 |
| 79 | Плитки керамогранитні для пiдлог з К ковзання - R13 , розмiр 600х600х10 мм | м2 | 9,4 |
| 80 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 60,4 |
|  | ДВЕРІ |  |  |
| 81 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-10 | блок | 7 |
| 82 | Двірні блоки (в комплекті) | шт | 7 |
|  | Розділ №3. ОСВІТЛЕННЯ |  |  |
| 83 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних | шт | 1 |
| 84 | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |
| 85 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних | шт | 2 |
| 86 | Вимикач одноклавішний | шт | 2 |
| 87 | Монтаж світильників світлодіодних | шт | 5 |
| 88 | Свiтильник підвісний діодний 600*600 | шт | 5 |
| 89 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 50 |
| 90 | Провiд ШВВП 2х1,5 | м | 50 |