ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

код ДК 021:2015: 37420000-8 – Гімнастичний інвентар (Альпіністсько - скелелазний тренажер для спеціалізованого спортивного скелелазіння, проведення спеціальних навчань та тренувань) КЕКВ 2260 – Видатки та заходи спеціального призначення

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-12-004386-b

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: необхідність закупівлі визначається нагальною потребою застосування  Управлінням СБ України в Харківській області вказаного гімнастичного інвентарю (альпіністсько - скелелазний тренажер для спеціалізованого спортивного скелелазіння, проведення спеціальних навчань та тренувань) з метою проведення спеціальних навчань та тренувань особового складу Управління.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

Альпіністсько-скелелазний тренажер для спеціалізованого спортивного скелелазіння, проведення спеціальних навчань та тренувань повинен відповідати вимогам правил IFSC (Міжнародна федерація спортивного скелелазіння) та Європейському стандарту EN 12572.

Вимоги безпеки та методи випробування для ACS з точками страховки (EN 12572-1:2007 (Artificial climbing structures - Part 1: Safety requirements and test methods for ACW with protection points). Верхня точка страховки може безпосередньо кріпитися до несучого каркасу. Межа міцності верхніх точок кріплення не менше 0.8 Кh. Винти (болти) М10 з різьбою по всій довжині болта, з циліндричною головкою і шестигранним поглибленням під спеціалізований ключ .

Учасник повинен надати звіт про досвід виконання аналогічних об’єктів в кількості не менше 300 кв.м, а також зразки панелей, визначених цією документацією.

Гарантійний термін експлуатації споруди повинен становити не менше 24 місяців з дня підписання акту прийому – передачі споруди.

Доставка споруди за рахунок учасника.

Загальна площа 300 кв.м.

Скеледром розташовується на двох стінах приміщення. Приблизній розподіл 120кв.м та 180кв.
         Розташування та геометрія повинні бути вписані у приміщення таким чином, щоб мінімізувати перетинання з іншими видами спорту у цьому приміщенні

Матеріали:

Панелі:

- з вологостійкої фанери

- товщиною 21 мм

- зі спеціальним багатошаровим покриттям на основі епоксидної смоли та скла для імітації скельного мікрорельєфу фракції 0,3-0,4 мм

- покриття повинно мати брудовідразливий ефект від скельного взуття

- облаштовання спеціальним закладними елементами для вільного створення та зміни трас у вигляді оцинкованих фланцевих гайок з трьома отворами для кріплення у кількості не менше 25 шт.\кв.м. та товщиною не менше 2,5 мм

- виготовлені на високоточних станках ЧПУ для без щільного примикання сусідніх панелей

- панелі повинні бути доставлені в готовому вигляді;  не допускається виконання покриття та шпаклювання на місці встановлення

- з'єднання панелей здійснюється за допомогою фанерних кутників з точною відповідності кутам панелей з метою можливості встановлення зачіпок для лазіння на саморізах у місцях стику панелей; кутники з металу або дерева не допускаються

- Кольори панелей повинні відповідати системі Ral, а також мати ділянки з прозорим(структура та колір фанери) фрикційним покриттям .

Каркас:

- зварний металевий на болтових з’єднаннях

- з кріпленням до будівлі

- з системою кріплення панелей на телескопічних конекторах, які здатні змінювати довжину, для чіткого та безшовного збирання поверхні скеледрому

- зварювання чи покраска каркасу на місці встановлення не допускається

Страхувальні мати:

- страхувальні мати згідно зі стандартів EN 12572 для покриття зони безпеки скеледрому

- з ПВХ покриттям

- з можливістю швидкого монтажу та демонтажу

- з багатошаровим наповнювачем з поролону різної щільністю для оптимального розсіювання енергії при падінні на них

Автоматичні страховки:

- 14 шт.

- наявність сертифікату експертизи типу, Сертифікату відповідності та висновку державної санітарно-епідеміологічної ескпертизи

- автостраховка – TwinPoint або еквівалент Автоматична страховка - спеціально розроблений пристрій для скелелазіння, який виконує роль страхування. Пристрій повинен автоматично вибирати стропу під час лазіння і створювати оптимальний для скелелаза натяг страхувальної стрічки, а також контролювати швидкість при спуску або в разі зриву.

TwinPoint або еквівалент в порівнянні з іншими автоматичними страховками для скелелазіння має високу швидкість вибору стропи - до 4,6 м / с, що гарантує Вам підйом з високою швидкістю і безпечний спуск при завершенні маршруту або при зриві.

Ручні страховки:

- для нижньої страховки з пристроєм Грі-Грі або аналогом у кількості не менше 2 наборів

- для верхньої страховки з пристроєм Грі-Грі або аналогом у кількості не менше 4 наборів.

Зачіпки та рельєфи:

- скелелазні зачіпки та рельєфи у кількості 8 шт.\кв.м

- різного розміру, геометрії та складності від українських та закордонних виробників (не менше 50%).

Товар має відповідати встановленим в Україні технічним та санітарним нормам та правилам. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо) та підтверджуватися копіями сертифікатів якості/відповідності або копіями паспортів, або копіями інших документів, що підтверджують якість та походження Товару.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення (субвенція Харківської обласної ради): розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік, становить 3500000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувальна вартість предмета закупівлі:  3500000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до методу порівняння ринкових цін, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 р. №275.

Розрахунок очікувальної вартості предмета закупівлі гімнастичний інвентар (альпіністсько - скелелазний тренажер для спеціалізованого спортивного скелелазіння, проведення спеціальних навчань та тренувань) здійснювався шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний Товар, а саме пошуком, збором та аналізом інформації, яка містіться у відкритих джерелах, у тому числі на сайтах потенційних постачальників. Крім цього було здійснено аналіз закупівель аналогічних Товарів через електронну систему закупівель «PROZORRO».