ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015 - 31120000-3: Генератори (дизельний генератор для обладнання технічної споруди спеціального призначення) – 1 комплект

Ідентифікатор закупівлі:UA-2021-10-05-004665-b

(відкриті торги)

- Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: потреба в закупівлі дизельного генератору для обладнання технічної споруди спеціального призначення визначена необхідністю оновлення матеріально-технічної бази.

Основні технічні та якісні характеристики:

| Виробництво | Країни США, Євросоюзу, Україна |
| --- | --- |
| Номінальна потужність, не менше | 40 кВт |
| Резервна потужність, не менше | 44 кВт |
| Тип альтернатора | Синхронний |
| Кількість фаз | 3 фази (380В) |
| Напруга | 220/380 В |
| Час безперервної роботи | 24 години |
| АВР автоматика | Встановлена |
| Лічильник моточасу | Встановлений |
| Тип двигуна | Дизельний 4 циліндровий, турбований |
| Охолодження двигуна | Рідинне |
| Тип запуску | Електростартер |
| Об’єм паливного баку | 105 л. |
| Витрати палива | При 100% навантаженні на генератор не більше 10,6 л/годину |
|  | При 75% навантаженні на генератор не більше 7,8 л/годину |
| Об’єм масла в двигуні | Не більш 14 л. |
| Частота обертів двигуна | 1500 об/хв. |
| Вага | 1110 кг. |
| Габарити |  |
| Довжина | Не більш 2290 мм. |
| Ширина | Не більш 980 мм. |
| Висота | Не більш 1285 мм. |
| Варіант виконання | У всепогодному шумопоглинаючому кожусі |
| Клас захисту, не менше | ІР23 |
| Автоматичний вод резерву | 125 А |
| Багатофункціональний контролер | SmartGen або Datakom або ComAp |
| Максимальний струм | Не більш 80 А |
| Комплектація | • Промисловий дизельний двигун • Промисловий альтернатор змінного струму безщітковий • Сталева рама з віброізоляторами • Шумозахисний всепогодній кожух з оцинковкою під шаром порошкової фарби • Захисні решітки для гарячих і обертових частин дизель-генератору • Система вихлопу (глушник) • Автоматичний регулятор напруги AVR • Радіатор системи охолодження двигуна • Автоматичний підігрівач охолоджуючої рідини двигуна • Генератор заряду акумуляторної батареї • Електростартер • Покажчик рівня палива в паливному баку • Стартерна акумуляторна батарея • Кнопка аварійної зупинки • Автоматичний зарядний пристрій акумуляторної батареї • Захисний автоматичний вимикач • Мікропроцесорна панель автоматичного керування дизель-генератором • Система аварійно-попереджувальної сигналізації та зупинки • Заправка маслом, електролітом, антифризом на 100% • Шафа АВР на струм 125А з наступними параметрами: габарити 2000х800х600, передбачити введення у кількості 3 шт., 2 введення від мережі, 1 введення від ДЄС, пристрій АВР NZ7-250S/3 125А CHINT на підтвердження комплектації шафи АВР надати лист-гарантію |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: рішення 6 сесії Харківської міської ради VІII скликання від 14 липня 2021 року №142/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради VII скликання від 02 грудня 2020 року №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» та рішення 6 сесії Харківської міської ради VІII скликання від 14 липня 2021 року №145/21 «Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік».

- Очікувальна вартість предмета закупівлі: 320 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікувальної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до одного із методів, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 року №275.